ARXML 接口交付文档模板

1. 项目信息表

不新增 CP/AP 字段。当前项目就是 Classic AUTOSAR CP 生成链路。

| 字段 | 填写值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 项目/系统名称 | ALM | 例如 Window / TRK / Wiper |
| 目标 AUTOSAR 版本 | 4-3-0 | 当前按 DaVinci R24-11 可导入结构生成 |
| 生成模式 | mixed_signal_soa | 工具内部 profile 名称，可保持默认 |
| RootPackage | DaVinci 默认路径 | 通常不用填，工具使用统一 DaVinci 风格路径 |
| 默认 Composition 名称 |  | 必填，SOA 第一版必须生成 Composition |
| 需求/详设来源 |  | 文档名称、版本、章节 |
| 填写人/日期 |  | 变更追溯用 |

2. SWC 与 Composition 实例表

每一行描述一个 SWC 或一个 Composition。Connector 引用的是 Composition 内部的实例端口，所以 `PrototypeName` 必须明确。

| SWC名称 | PrototypeName | SWC类型 | 是否Composition | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM_Enh | Inst_Enh | Atomic | false | 后背门增强服务 |
| ALM_Atm | Inst_Atm | Atomic | false | 后背门原子服务 |
| Trk_Composition | Trk_Composition | Composition | true | 后背门组合组件 |

3. S/R 信号接口表

本表只定义 Sender/Receiver Interface 和数据类型池，不直接决定某个 SWC 上生成 P-Port 还是 R-Port。实际端口挂载由“Runnable Access 表”和“Connector 表”共同决定。

| No | 信号名 | 数据类别 | 应用数据类型 | 内部数据类型 | 内部范围 | 物理范围 | 分辨率 | Offset | 单位 | 状态值表 | 初始值 | 说明 | RequirementId/Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ntfTrkActSts | Enum | App_TrkActSts | uint8 | 0-255 | 0-255 |  |  | No_Unit | 0=Idle, 1=Opening, 2=Closing | Idle | 后背门动作状态通知 | SRD-001 |
| 2 | ntfTrkDutyRat | Value | App_DutyRat | uint8 | 0-255 | 0-100 | 0.1 | 0 | % |  | 0 | 占空比通知 | SRD-002 |
| 3 | vbTrkSleepPermit | Boolean | App_boolean | boolean | 0-1 | 0-1 |  |  | No_Unit |  | 0 | 休眠允许 | SRD-003 |
| 4 | ntfStatus | Record | App_Status | Impl_Status |  |  |  |  |  |  |  |  | SRD-004 |

4. C/S 服务端口表

每一行描述一个 Client/Server 端口。当前阶段不填写 Timeout、Queue 等可选字段。

| OwnerSWC | InterfaceName | PortName | PortRole | OperationName | 说明 | RequirementId/Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM_Enh | rrTrkCtrl | Rp_TrkCtrl | Client | rrTrkCtrl | 调用后背门控制服务 | SRD-101 |
| ALM_Atm | rrTrkCtrl | Pp_TrkCtrl | Server | rrTrkCtrl | 提供后背门控制服务 | SRD-102 |

5. Operation 参数表

每一个 Operation 参数一行。你写 `IN` 就生成 IN 参数，写 `OUT` 就生成 OUT 参数，写 `INOUT` 就生成 INOUT 参数；工具不自动脑补 ReturnCode。

| InterfaceName | OperationName | ArgumentName | Direction | 数据类别 | 应用数据类型 | 内部数据类型 | 内部范围 | 物理范围 | 分辨率 | Offset | 单位 | 状态值表 | 说明 | RequirementId/Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rrTrkCtrl | rrTrkCtrl | TrkCtrlCmd | IN | Enum | App_TrkCtrlCmd | uint8 | 0-255 | 0-255 |  |  | No_Unit | 0=Stop, 1=Open, 2=Close | 控制命令 | SRD-111 |
| rrTrkCtrl | rrTrkCtrl | ReturnCode | OUT | Enum | App_ReturnCode | uint8 | 0-255 | 0-255 |  |  | No_Unit | 0=SUCCESS, 1=FAILURE | 返回结果 | SRD-112 |
| rrTrkCtrl | rrTrkCtrl | TrkCtrlPayload | IN | Record | App_TrkCtrlPayload | Impl_TrkCtrlPayload |  |  |  |  | No_Unit |  | 控制结构体参数 | SRD-113 |

6. Record 字段表

Record 在 SOA 里会大量出现，所以统一用本表展开。不要把 Record 写成一个自然语言段落，也不要把字段塞进一个单元格里。

| RecordTypeName | ImplementationRecordType | ElementPath | FieldOrder | FieldName | 数据类别 | 应用数据类型 | 内部数据类型 | 内部范围 | 物理范围 | 分辨率 | Offset | 单位 | 状态值表 | 初始值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| App_TrkCtrlPayload | Impl_TrkCtrlPayload | CallId | 1 | CallId | Value | App_uint16 | uint16 | 0-65535 | 0-65535 |  |  | No_Unit |  | 0 | 调用 ID |
| App_TrkCtrlPayload | Impl_TrkCtrlPayload | Cmd | 2 | Cmd | Enum | App_TrkCtrlCmd | uint8 | 0-255 | 0-255 |  |  | No_Unit | 0=Stop, 1=Open, 2=Close | Stop | 控制命令 |
| App_TrkCtrlPayload | Impl_TrkCtrlPayload | DutyRat | 3 | DutyRat | Value | App_DutyRat | uint8 | 0-255 | 0-100 | 0.1 | 0 | % |  | 0 | 占空比 |
| App_Status | Impl_Status | CallID | 1 | CallId | Value | App_uint16 | uint16 | 0-65535 | 0-65535 |  |  | No_Unit |  | 0 | 调用 ID |
| App_Status | Impl_Status | Command | 2 | Command | Enum | App_Command | Uint8 | 0-255 | 0-255 |  |  |  | 0=OFF, 1=ON | OFF |  |

7. Runnable 概览表

本表只描述 Runnable 本身和触发方式，不描述端口访问细节。端口访问写在下一张表。

| 所属组件 | Runnable名 | 触发类型 | 周期(ms) | 说明 | RequirementId/Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM_Enh | ALM_Enh_Init | Init |  | 上电初始化 | SRD-201 |
| ALM_Enh | ALM_Enh_Step | Periodic | 10 | 周期任务 | SRD-202 |
| ALM_Atm | rrTrkCtrl_Atm_rrTrkCtrl | OperationInvocation |  | C/S 服务被调用时触发 | SRD-203 |
| ALM_Atm | ALM_Atm_Init | Init |  |  |  |

触发类型规则：

- `Init`：上电初始化。

- `Periodic`：周期触发，必须填写周期。

- `OperationInvocation`：Server 端 Operation 被调用时触发。

- 当前第一版先不强推 `DataReception`；如果文档写了，先进入 gap report 或后续扩展。

8. Runnable Access 表

本表描述 Runnable 实际使用哪些端口。当前 C/S 端口访问语义只使用一种：`InvokeOperation`。

| 所属组件 | Runnable名 | AccessType | 信号/端口名 | OperationName | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALM_Enh | ALM_Enh_Step | DataRead | ntfTrkDutyRat |  | 读取 S/R 输入 |
| ALM_Enh | ALM_Enh_Step | DataWrite | ntfTrkActSts |  | 写 S/R 输出 |
| ALM_Enh | ALM_Enh_Step | InvokeOperation | Rp_TrkCtrl | rrTrkCtrl |  |
| ALM_Atm | rrTrkCtrl_Atm_rrTrkCtrl | DataRead | vbTrkSleepPermit |  |  |

9. Connector 表

SOA 第一版必须生成 Composition，因此 Connector 表是必填表。Assembly 和 Delegation 放在同一张表里。

Endpoint 统一写成：

- Composition 内部实例端口：`PrototypeName.PortName`

- Composition 对外端口：`CompositionName.PortName`

| ConnectorType | ProviderEndpoint | RequesterEndpoint | InterfaceName | 说明 | RequirementId/Source |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Assembly | Inst_Atm.Pp_TrkCtrl | Inst_Enh.Rp_TrkCtrl | rrTrkCtrl | Atm 调用 Enh 控制服务 | SRD-301 |